Проект

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ГОРНЫХ ОТВОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

- I. Общие положения

- Настоящая Инструкция по оформлению горных отводов  для разработки месторождений полезных ископаемых (далее - Инструкция) разработана с учетом требований Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» (с изменениями), «Положения о порядке лицензирования пользования недрами», утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992    № 3314-1, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями), в соответствии с  Положением о государственном надзоре за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 39, Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 (с изменениями).

2. Инструкция устанавливает порядок уточнения границ  горных отводов в случаях разработки месторождений полезных ископаемых на территории Российской Федерации, в пределах континентального шельфа и морской исключительной экономической зоны Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации могут устанавливать иной порядок уточнения границ  горных отводов для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Положения настоящей Инструкции не распространяются на случаи разработки месторождений питьевых и технических вод. Порядок уточнения горных  отводов в случаях разработки месторождений нефти, газа, газоконденсата и теплоэнергетических вод, а также строительства и эксплуатации подземных хранилищ газа и продуктов переработки углеводородов устанавливается «Инструкцией о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений», утвержденной Госгортехнадзором России 11.09.96 № 35 и зарегистрированной Минюстом России 09.10.96 за № 1175, а порядок уточнения границ горных отводов в случаях строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, устанавливается  «Инструкцией  по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых», утвержденной постановлениями МПР России и Госгортехнадзора  России 25.03.1999 № 18/24 и зарегистрированной Минюстом России 27.04.1999       № 1766.

3. В соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации «О недрах» горным отводом называется геометризованный блок недр. В соответствии с указанной статьей при определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр. Предварительные границы горного отвода устанавливаются при предоставлении лицензии на пользование недрами. После разработки технического проекта, получения на него положительного заключения государственной экспертизы, согласования указанного проекта в установленном порядке документы, определяющие уточненные границы горного отвода (с характерными разрезами, ведомостью координат угловых точек), включаются в лицензию в качестве неотъемлемой составной части. Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

4. В соответствии со ст. 51 Закона Российской Федерации «О недрах» самовольное пользование недрами и самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращаются без возмещения затрат, произведенных за время незаконного пользования недрами.

5. Добыча полезных ископаемых осуществляется после получения документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, и в пределах этих границ.

6. Горноотводные акты выдаются на срок действия лицензии на пользование недрами. Горноотводные акты, выданные в установленном порядке до введения в действие настоящей Инструкции, подлежат переоформлению только в случаях, предусмотренных п. п. 32, 33.

7. В случаях когда месторождение полезного ископаемого находится на территории, подконтрольной двум территориальным органам  Ростехнадзора, документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, предоставляются Ростехнадзором или по его поручению одним из этих территориальных органов.

8. Не допускается оставлять за контурами уточненных границ горного отвода запасы полезного ископаемого, предоставленные пользователю недр при лицензировании, а также запасы, разработка которых по технико-экономическим причинам иным недропользователем нецелесообразна. В отдельных случаях производится списание этих запасов в установленном порядке, либо они включаются в границы предоставляемого в пользование участка недр.

- II. Основные требования к определению границ

горного отвода

9. Уточненные границы горного отвода устанавливаются только на ту часть предоставленного в пользование участка недр, запасы полезного ископаемого которого прошли государственную экспертизу запасов. Если лицензией на пользование недрами в целях разведки и (или) геологического изучения недр предусматривается добыча полезных ископаемых, то границы горного отвода устанавливаются в соответствии с условиями лицензии на пользование недрами.

10. Границы горного отвода устанавливаются в целях обеспечения безопасности  ведения горных работ, рационального использования и охраны недр при разработке месторождений полезных ископаемых, охраны окружающей среды от вредного влияния горных работ, защиты интересов недропользователя и государства.

11. При определении уточненных границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезного ископаемого, зоны сдвижения горных пород, проектные контуры отработки месторождений, расположение горных выработок фактических и запроектированных, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны округов горно-санитарной охраны, зоны охраны от вредного влияния горных разработок и другие факторы, влияющие на состояние недр, земной поверхности и окружающей среды в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

12. Предварительные границы горного отвода указываются в географической системе координат, а уточненные границы горного отвода указываются в государственной или местной системе прямоугольных координат.

13. Горноотводный акт, удостоверяющий уточненные границы горного отвода, выдается на основании проекта горного отвода. Проект горного отвода может включаться в состав технического проекта разработки месторождения полезных ископаемых специальным разделом «Обоснование границ горного отвода».

В случае переоформления горноотводного акта по причинам изменения ранее установленных уточненных границ горного отвода составляется новый проект горного отвода  или раздел технического проекта «Обоснование границ горного отвода», или дополнение к действующему проекту горного отвода (далее -  проект горного отвода).

14. Проект горного отвода составляется организацией, имеющей лицензию на производство маркшейдерских работ.

- III. Содержание проекта горного отвода

15. Проект горного отвода состоит из пояснительной записки и графических материалов.

16. В пояснительной записке указываются:

данные о пользователе недр, получившем лицензию;

данные об операторе, разрабатывающем месторождение (при наличии);

указание пространственных границ участка недр, предоставленного в пользование;

данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами;

наименование организации, осуществляющей проектирование предприятия по добыче полезного ископаемого и подготовившей проект горного отвода;

общие сведения о территории над горным отводом (географическое и административное местоположение, величина площади, характер сельскохозяйственных и лесных угодий, застроенность, использование и т.д.);

краткая геологическая и гидрогеологическая характеристика месторождения (размеры и элементы залегания пластов, рудных тел, жил и др.), горно-геологические и гидрогеологические условия разработки месторождения, общие сведения о смежных горных отводах;

разведанность месторождения, данные о количестве, качестве, категорийности, вещественном составе разведанных, утвержденных запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а при открытой разработке - также и вскрышных пород;

технико-экономическое обоснование границ горного отвода, с учетом контуров утвержденных запасов, рационального и комплексного использования полезных ископаемых при их добыче и переработке (подготовке), а также требований по безопасному ведению работ при пользовании недрами, охраны недр и окружающей среды;

выполнение условий лицензии на пользование недрами в части границ горного отвода.

17. Графические материалы состоят из маркшейдерского плана горного отвода (далее – маркшейдерский план), геологических (структурных) карт и не менее двух характерных вертикальных разрезов, составленных в соответствии с установленными требованиями и с нанесением уточняемых границ горного отвода.

18. На маркшейдерском плане показывается рельеф поверхности и пункты опорной маркшейдерской  сети, выходы залежей полезных ископаемых на земную поверхность или под наносы, устья существующих горных выработок (шахт, штолен, шурфов и т.д.), разведочных и других скважин; контуры лесных и сельскохозяйственных угодий; границы населенных пунктов; существующие на территории месторождения и вблизи него сооружения; здания с указанием их этажности и категорийности; контуры уточняемых границ горного отвода с обозначением угловых точек и границ вредного влияния горных разработок.

В свободной части   маркшейдерского плана  помещается ведомость координат x, y, z угловых точек уточняемых границ горного отвода, определяемых графически по плану и разрезам, указывается площадь (в гектарах) проекции горного отвода в уточняемых границах на горизонтальную плоскость, дата составления маркшейдерского плана.

Сверху с правой стороны маркшейдерского  плана наносится надпись для  удостоверения уточненных границ горного отвода  должностным лицом Ростехнадзора (Приложение 2).

Масштаб  маркшейдерского плана принимается в зависимости от размеров изображаемого участка, характера и назначения предприятия по добыче полезных ископаемых, но должен быть не мельче 1:5000.

Для горных отводов, имеющих значительную площадь, разрешается предоставление маркшейдерского плана  в масштабе от 1:5000 до 1:25000 по согласованию с Ростехнадзором или его территориальным органом.

Маркшейдерский план, представленный для оформления уточненных границ горного отвода, изготавливается на материале, обеспечивающем длительное хранение и устойчивость закрепления подписи и печати.

19. На геологических картах и характерных вертикальных разрезах показывается геологическое строение месторождения и прилегающей территории, контуры залежей полезных ископаемых, их выходы на земную поверхность или под наносы, тектонические нарушения, места размывов, выклиниваний и других не пригодных для использования участков; гидрогеологические и инженерно-геологические условия залегания месторождения и ближайшей к нему территории; контуры подсчета утвержденных запасов полезных ископаемых; контуры промышленных запасов; контуры уточняемых границ горного отвода.

Для разработки месторождения полезных ископаемых, представленных комплексом рудных тел, а также месторождений угля представляются также погоризонтные и гипсометрические планы всех разведанных пластов и рудных тел, влияющих на геометризацию уточняемых границ горного отвода в масштабе 1:5000 с нанесением на них уточняемых границ горного отвода.

20. На маркшейдерском  плане контуры уточняемых границ горного отвода для разработки месторождения угля, состоящего из двух или более пластов, определяются по проекциям крайних угловых точек пластов с учетом углов сдвижения при последующей разработке месторождения.

- IV. Порядок оформления уточненных границ

горного отвода

21. Для получения документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, пользователь недр представляет в Ростехнадзор или его территориальный орган  письмо (заявку), проект горного отвода  и следующие приложения:

копия лицензии на пользование недрами, включая приложения к ней;

копия заключения государственной экспертизы технического проекта разработки месторождения полезного ископаемого и копии документов его согласования;

копия решения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых;

копия решения государственной экспертизы запасов  по участкам недр, содержащим запасы, разработка которых по технико-экономическим причинам, иным недропользователем нецелесообразна (при необходимости);

копия лицензии на производство маркшейдерских работ (при необходимости).

В случаях, предусмотренных п. 22 настоящей Инструкции, дополнительно представляются  следующие приложения:

копия договора пользователя недр и сторонней организации;

копия лицензии на производство маркшейдерских работ сторонней организации.

22. Проект горного отвода, маркшейдерский план и не менее двух характерных вертикальных разрезов подписываются руководителем, главным геологом и главным маркшейдером организации – пользователя недр, а подписи скрепляются печатью.

В случае, когда организация – пользователь недр  привлекает по договору стороннюю организацию, письмо (заявку) может подписывать руководитель сторонней организации, проект горного отвода, маркшейдерский план и не менее двух характерных вертикальных разрезов могут быть вместо вышеуказанных лиц подписаны руководителем, главным геологом, главным маркшейдером сторонней организации, если последняя имеет лицензию на производство маркшейдерских работ и возможность такого подписания предусмотрена в договоре.

23. Проекты горных отводов рассматриваются подразделением Ростехнадзора или его территориального органа, в ведении которого находятся вопросы государственного горного надзора (далее – подразделение Ростехнадзора) и выносят соответствующее решение не позднее 30 дней после его получения. Полномочия по оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов,  распределяются (устанавливаются) согласно приказу по Ростехнадзору или его территориальному органу.

В случае необходимости, по требованию подразделения Ростехнадзора пользователь недр предоставляет дополнительные документы и объяснения по вопросам, связанным с уточняемыми границами горного отвода. Подразделение Ростехнадзора в особо сложных случаях или при возникновении существенных разногласий между ним и пользователем недр вправе назначить проведение экспертизы представленных материалов. В этом случае срок принятия решения соответственно продлевается, но не более чем на 10 дней с момента получения дополнительно запрашиваемых документов и объяснений или экспертного заключения.

24. При  оформлении документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов, подразделением  Ростехнадзора проверяется правильность и обоснованность уточняемых границ горного отвода с учетом требований законодательства о недрах, настоящей Инструкции, а также других нормативных документов.

В случае отказа в оформлении документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов, заявителю направляется письмо за подписью руководителя подразделения Ростехнадзора с обоснованием причин отказа.

25. Проект горного отвода хранится  в подразделении Ростехнадзора и у пользователя недр.

26. В состав документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, входят: горноотводный акт, составленный по форме приложения 1, маркшейдерский план с ведомостью координат угловых точек, определяющих уточненные границы горного отвода  и не менее двух характерных вертикальных разрезов.

27. Документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, составляются в трех пронумерованных экземплярах, подписываются руководителем подразделения Ростехнадзора и скрепляются печатью с надписью «Для горных отводов» и наименованием подразделения Ростехнадзора.

28. Первые экземпляры документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, передаются пользователю недр либо в порядке предусмотренном п. 22, передаются сторонней организации. Вторые экземпляры документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода,  хранятся в подразделении  Ростехнадзора.  Третьи экземпляры документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, передаются подразделением Ростехнадзора в соответствующий территориальный орган Роснедр.

29. Учет предоставленных документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов, производится по форме приложения 3.

30. Решение территориального органа Ростехнадзора по оформлению уточненных границ горного отвода может быть обжаловано в Ростехнадзоре или в судебном порядке.

31. При изъятии лицензии на пользование недрами и ликвидации (консервации) предприятия по добыче полезного ископаемого документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, подлежат возврату недропользователем в выдавшее их подразделение Ростехнадзора.

32. При несоответствии уточненных границ горного отвода границам безопасного ведения горных работ, создающим угрозу безопасности людей, рациональному использованию запасов, окружающей среде, зданиям и сооружениям, а также в случае изменения условий лицензии на пользование недрами,  проектной документации на разработку месторождения, изменения запасов полезных ископаемых по результатам геологического изучения недр, отработки части месторождения и другим причинам, требующим изменения ранее установленных уточненных границ горного отвода, уточненные границы горного отвода могут быть изменены. В этом случае оформляются новые уточненные границы горного отвода в порядке, установленном настоящей Инструкцией. После переоформления горноотводного акта ранее выданный горноотводный акт утрачивает силу.

33. В случае перехода права пользования недрами в соответствии со статьей 17-1 Закона Российской Федерации «О недрах»,  изменения названия организации - пользователя недр, окончания срока действия горноотводного акта документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, подлежат переоформлению в трехмесячный срок после переоформления соответствующей лицензии на пользование недрами, изменения названия организации или окончания срока действия горноотводного акта. Переоформление осуществляется подразделением Ростехнадзора по заявлению пользователя недр или в порядке, предусмотренным п. 22 сторонней организацией. При этом изменения проекта горного отвода, за исключением маркшейдерского плана и характерных разрезов, не требуется.

- V. Ответственность за соблюдение и контроль

за выполнением требований настоящей Инструкции

34. В соответствии со ст. 38 Закона Российской Федерации «О недрах» государственный горный надзор за соблюдением всеми пользователями недр законодательства Российской Федерации, утвержденных в установленном порядке требований (правил и норм) по безопасному ведению горных работ, предупреждению и устранению их вредного влияния на население, окружающую природную среду, объекты народного хозяйства, а также по охране недр осуществляют органы государственного горного надзора.

35. В соответствии со ст. 49 Закона Российской Федерации «О недрах» Лица, виновные в нарушении Закона Российской Федерации «О недрах», нарушениях утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, по охране недр и окружающей природной среды, в том числе нарушениях, ведущих к загрязнению недр и приводящих месторождение полезного ископаемого в состояние, не пригодное для эксплуатации, несут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

- Приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ГОРНООТВОДНЫЙ АКТ

К ЛИЦЕНЗИИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

(СЕРИЯ, НОМЕР, ДАТА РЕГИСТРАЦИИ)

Настоящий  Акт,  удостоверяющий  уточненные  границы   горного

отвода для разработки ____________________________________________________

подземным (открытым) способом, __________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование месторождения и полезных ископаемых)

предоставлен ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, которой предоставлен горный отвод)

Горный отвод расположен ______________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование селения, района, области, края, республики)

и обозначен  на  прилагаемом маркшейдерском  плане горного  отвода угловыми точками _______________________________________________________________,

(перечень угловых точек)

а также на вертикальных разрезах __________________________________________

_______________________________________________________________________

(номера вертикальных  разрезов)

Площадь проекции   горного   отвода,   обозначенная  на  маркшейдерском плане

горного отвода угловыми точками, составляет _______________________ гектаров.

(прописью)

Срок действия Горноотводного акта ______________________________________

Акт, удостоверяющий  уточненные границы горного отвода,  выдан

"__" __________ 20__ г.

__________________________________________________________________

(наименование подразделения Ростехнадзора  или его территориального органа, в ведении  которого находятся вопросы государственного горного надзора)

Настоящий  Акт  составлен  в трех экземплярах, внесен в реестр

_______________________________________________________________________

(наименование подразделения Ростехнадзора  или его территориального органа, в ведении которого находятся вопросы государственного горного надзора)

за № _______

Пользователь недр на предоставленном в уточненных границах горном отводе несет ответственность за соблюдение требований законодательства о недрах.

Горноотводный акт в 30-дневный срок после оформления акта о консервации либо ликвидации организации передается выдавшему его подразделению Ростехнадзора.

Начальник ______________________________________________________________

(наименование подразделения Ростехнадзора  или его территориального органа, в ведении которого находятся вопросы государственного горного надзора)

_________________ М.П.

(подпись)

"__" __________ 20__ г.  № ______

- Приложение 2

Образец надписи

маркшейдерского плана горного

отвода и вертикального разреза

_____________________________________________________________________

(наименование подразделения Ростехнадзора  или его территориального органа, в ведении которого находятся вопросы государственного горного надзора)

по  акту,   удостоверяющему  уточненные границы горного  отвода   от

"__" ____________ 20__ г. № ______, предоставлен ___________________________

(наименование организации)

для разработки __________________________________________________________

(наименование месторождения)

находящегося __________________________________________________________

(наименование селения, района, области, края, республики)

_______________________________________________________________________

Уточненные  границы  горного отвода  обозначены на настоящем плане  угловыми

точками ________________________________________________________________

Акт, удостоверяющий  уточненные границы горного отвода, внесен в реестр _______________________________________________________________________

(наименование подразделения Ростехнадзора  или его территориального органа, в ведении которого находятся вопросы государственного горного надзора)

"__" ________ 20__ г. под № ______

Начальник ______________________________________________________________

(наименование подразделения Ростехнадзора  или его территориального органа, в ведении которого находятся вопросы государственного горного надзора)

_________________

(подпись)

М.П.

"__" __________ 20__ г.  № ______

- Приложение 3

КНИГА УЧЕТА (РЕЕСТР)

ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ УТОЧНЕННЫЕ ГРАНИЦЫ

ГОРНЫХ ОТВОДОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

| № п/п | Дата выдачи документов, удостоверя-ющих уточ-ненные границы горного отвода, и срок их действия | Дата и номер лицензии на пользо-вание недрами и срок ее дейст- вия | Наимено- вание месторож- дения и разрабаты-ваемых видов полезного ископае- мого | Площадь горного отвода в предва-ритель-ных границах, га | Площадь горного отвода в уточнен-ных границах, га | Место- нахождение горного отвода (район, область, край, республика) | Полное наименова-ние и адрес организа-ции поль-зователя недр* | Перечень документов, выданных организа-ции при оформле- нии уточ-ненных границ горного отвода | Отметка о ликвидации или консервации предприятия, об изменении, изъятии документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода с указанием причины | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

*В случаях, предусмотренных п. 22 настоящей Инструкции дополнительно указывается полное наименование и адрес сторонней

организации.