Проект от 20.10.2010

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ОТВОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА

- I. Общие положения

- Настоящая Инструкция о порядке предоставления горных отводов для разработки месторождений нефти и газа (далее – Инструкция) разработана с учетом требований Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» (с изменениями), «Положения о порядке лицензирования пользования недрами», утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 № 3314-1, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями), в соответствии с Положением о государственном надзоре за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 39, Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 (с изменениями).

- Инструкция устанавливает порядок предоставления уточненных границ горных отводов в случаях разработки месторождений нефти, газа и газового конденсата (далее – месторождений углеводородного сырья), теплоэнергетических и подземных технических вод, а также строительства и эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ) продуктов переработки углеводородов на территории Российской Федерации, в пределах континентального шельфа и морской исключительной экономической зоны Российской Федерации. Положения настоящей Инструкции не распространяются на случаи разработки месторождений питьевых и пресных технических вод, запасы которых формируются за счет инфильтрации вод с земной поверхности (первый водоносный горизонт от поверхности земли). Под подземными техническими водами в настоящей Инструкции понимается – воды, используемые в технологическом процессе эксплуатации месторождений углеводородного сырья. Порядок уточнения границ горных отводов в случаях строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, устанавливается «Инструкцией по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых», утвержденной постановлениями МПР России и Госгортехнадзора России 25.03.1999 № 18/24 и зарегистрированной Минюстом России 27.04.1999 № 1766.

- В соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации «О недрах» горным отводом называется геометризованный блок недр. В соответствии с указанной статьей при определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождений углеводородного сырья, теплоэнергетических и подземных технических вод, положение подземных хранилищ газа и продуктов переработки углеводородов, другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр. Предварительные границы горного отвода устанавливаются при предоставлении лицензии на пользование недрами. После разработки технического проекта, получения на него положительного заключения государственной экспертизы, согласования указанного проекта в установленном порядке документы, определяющие уточненные границы горного отвода (с характерными разрезами, ведомостью координат угловых точек), включаются в лицензию в качестве неотъемлемой составной части. Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

4. В соответствии со ст. 51 Закона Российской Федерации «О недрах» самовольное пользование недрами и самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращаются без возмещения затрат, произведенных за время незаконного пользования недрами.

5. Разработка месторождений углеводородного сырья, теплоэнергетических и подземных технических вод осуществляется после получения документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, и в пределах этих границ.

6. Горноотводные акты выдаются на срок действия лицензии на пользование недрами. Горноотводные акты, выданные в установленном порядке до введения в действие настоящей Инструкции, подлежат переоформлению только в случаях, предусмотренных п. п. 8, 37, 38.

7. В случаях когда месторождение полезного ископаемого находится на территории, подконтрольной двум территориальным органам Ростехнадзора, документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, предоставляются Ростехнадзором или по его поручению одним из этих территориальных органов.

8. В случае необходимости изменения границ горного отвода из-за изменения условий лицензии на пользование недрами, ее переоформления, изменения (дополнения) технологической проектной документации, переоценки запасов полезных ископаемых, выявления в проекте горного отвода технических ошибок и т.п., документы, удостоверяющие границы горного отвода, подлежат переоформлению в органах Ростехнадзора в 3-х месячный срок с даты утверждения в установленном порядке указанных изменений. Переоформлению подлежат горноотводный акт и топографический план, а проект горного отвода дополняется обоснованием необходимости изменения ранее установленных границ.

9. Не допускается оставлять за контурами уточненных границ горного отвода запасы углеводородного сырья, предоставленные пользователю недр при лицензировании, а также запасы, разработка которых по технико-экономическим причинам иным недропользователем нецелесообразна. В отдельных случаях производится списание этих запасов в установленном порядке, либо они включаются в границы предоставляемого в пользование участка недр.

В случае, когда количество выявленных за пределами горного отвода запасов углеводородного сырья превышает 10% от числящихся на балансе пользователя недр, участки недр с этими запасами включаются в уточненные границы горного отвода, при наличии заключения государственной комиссии по запасам о нецелесообразности включения таких участков в перечень самостоятельных объектов лицензирования.

10. Пользователь недр, осуществляющий разведку и добычу углеводородов или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в границах предоставленного ему горного отвода имеет право на основании утвержденного технического проекта для собственных нужд осуществлять добычу общераспространенных полезных ископаемых в порядке, установленном соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также добычу подземных вод (для технологического обеспечения водой) в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр.

- II. Основные требования к определению границ

горного отвода

11. Уточненные границы горного отвода устанавливаются только на ту часть предоставленного в пользование участка недр, запасы углеводородного сырья или теплоэнергетических вод которого прошли государственную экспертизу запасов. Если лицензией на пользование недрами в целях разведки и (или) геологического изучения недр предусматривается добыча полезных ископаемых, то границы горного отвода устанавливаются в соответствии с условиями лицензии на пользование недрами.

12. Границы горного отвода устанавливаются в целях обеспечения безопасности ведения горных работ, рационального использования и охраны недр при разработке месторождений углеводородного сырья, теплоэнергетических и подземных технических вод, а также водоносных структур, соляных пластов или иных непроницаемых геологических образований, при их использовании для создания хранилищ, охраны окружающей среды от вредного влияния горных работ, защиты интересов недропользователя и государства.

13. При определении уточненных границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения углеводородного сырья, положения участков строительства и эксплуатации объектов, связанных с пользованием недрами и подземных сооружений, границы участков проявления опасных геологических процессов, и другие факторы, влияющие на состояние недр, земной поверхности и окружающей среды в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

14. Предварительные границы горного отвода указываются в географической системе координат, а уточненные границы горного отвода указываются в государственной или местной системе прямоугольных координат.

15. В уточненные границы горного отвода включаются законтурные нагнетательные, наблюдательные или иные скважины, предусмотренные проектом разработки для контроля за безопасным и рациональным использованием недр и влиянием работ на окружающую среду, а также иные объекты, связанные с пользованием недрами по назначению (подземные водоводы, нефтепроводы и т.п.).

В случае, когда проекции стволов наклонно-направленных скважин оказываются за пределами уточненной границы горного отвода, эти скважины включаются участками недр в виде проекций на дневную поверхность осей наклонных скважин радиусом 33 м, ограниченных от забоя до пересечения с основной уточненной границей горного отвода.

Для месторождений теплоэнергетических и подземных технических вод уточненные границы горного отвода в горизонтальной плоскости устанавливаются с учетом границы зоны развития депрессионной воронки, полученной расчетным путем на конец срока действия лицензии. Уточненными границами горного отвода по вертикали служит подошва эксплуатируемого водоносного горизонта (комплекса) и подошва верхнего водоупорного пласта по площади границы зоны развития депрессионной воронки. Боки недр над продуктивным пластом и до дневной поверхности, включающие водозаборные скважины включаются в горный отвод. Для месторождений технических подземных вод учитывают площадь сбора воды, содержащего утвержденные эксплуатационные запасы и размеры депрессионной воронки, образуемой эксплуатацией водозабора в течение заданного срока пользования. Для подземных хранилищ газа и продуктов переработки углеводородов, создаваемых в пористых структурах, при определении уточненных границ горного отвода учитывают зону локализации (распространения) газа или продуктов переработки на участке производства работ.

При разработке месторождений углеводородного сырья нижняя граница горного отвода должна учитывать необходимый технологический зумпф для нормальной эксплуатации скважин.

16. Уточненные границы горного отвода в проекции на дневную поверхность представляет замкнутый контур, отображаемый по возможности прямыми линиями (отрезками) повторяя геометрию месторождения, включая интегральный контур запасов углеводородного сырья. Для подземных хранилищ газа и продуктов переработки углеводородов, создаваемых в соляных пластах, уточненной границей горного отвода служат границы геометрического тела, сферического или цилиндрического вида, в которое вписываются камеры выщелачивания плюс не менее 5 м по вертикали и 25 м по горизонтали.

17. При совмещении предварительных границ горных отводов различных недропользователей в плане, дневная поверхность отдается недропользователю, чьи эксплуатационные объекты расположены выше. Недропользователю, чьи эксплуатационные объекты расположены ниже, горный отвод по глубине ограничивается по кровле (подошве) пласта, разрабатываемого «верхним» недропользователем, и подошве нижнего продуктивного пласта. Если горный отвод «верхнего» недропользователя меньше по площади, то он исключается из горного отвода другого недропользователя с ограничением по подошве нижнего продуктивного пласта. Между соседствующими недропользователями должен быть заключен договор о совместном согласовании всех работ, связанных с пользованием недрами. Ответственность за состояние промышленной безопасности, охраны недр и окружающей природной среды на дневной поверхности несет недропользователь, имеющий горный отвод, ограниченный этой поверхностью.

18. Горноотводный акт, удостоверяющий уточненные границы горного отвода, выдается на основании проекта горного отвода. Проект горного отвода может включаться в состав технического проекта разработки месторождения полезных ископаемых специальным разделом «Обоснование границ горного отвода».

В случае переоформления горноотводного акта по причинам изменения ранее установленных уточненных границ горного отвода составляется новый проект горного отвода или раздел технического проекта «Обоснование границ горного отвода», или дополнение к действующему проекту горного отвода (далее – проект горного отвода).

19. Проект горного отвода составляется организацией, имеющей лицензию на производство маркшейдерских работ.

- III. Содержание проекта горного отвода

20. Проект горного отвода состоит из пояснительной записки, приложений и графических материалов.

21. В пояснительной записке указываются:

данные о пользователе недр, получившем лицензию;

данные об операторе, разрабатывающем месторождение (при наличии);

указание пространственных границ участка недр, предоставленного в пользование;

данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами;

наименование организации подготовившей проект горного отвода;

общие сведения о территории над горным отводом (географическое и административное местоположение, величина площади, характер сельскохозяйственных и лесных угодий, застроенность, использование и т.д.);

краткая геологическая характеристика месторождения, условия разработки месторождения, проектные выводы по оценке воздействия ведения работ на окружающую среду;

данные о количестве, качестве, категорийности, вещественном составе разведанных, утвержденных и оперативно учтенных запасов углеводородного сырья;

проектное обоснование границ горного отвода, с учетом контуров утвержденных запасов, безопасного и комплексного использования углеводородного сырья, теплоэнергетических или подземных технических вод при их добыче и переработке (подготовке), а также охраны недр и окружающей среды;

необходимые расчеты и вычисления (гидродинамические, геомеханические, геометрические и т.п.);

рекомендации государственной экспертизы запасов углеводородного сырья, теплоэнергетических и подземных технических вод, выполнение условий лицензии на пользование недрами в части границ горного отвода.

22. Графические материалы состоят из маркшейдерского плана горного отвода (далее – маркшейдерский план), геологических (структурных) карт и не менее двух характерных вертикальных разрезов (профилей), составленных в соответствии с установленными требованиями и с нанесением уточняемых границ горного отвода.

23. На маркшейдерском плане показывается рельеф поверхности и пункты опорной маркшейдерской сети; устья разведочных и других скважин; контуры лесных и сельскохозяйственных угодий; границы землепользований и населенных пунктов; существующие на территории месторождения и вблизи него сооружения; здания и сооружения; границы зон санитарной охраны и вредного влияния разработок; границы смежных горных отводов; контуры уточняемых границ горного отвода с обозначением угловых точек.

В свободной части маркшейдерского плана помещается ведомость координат x, y, z угловых точек уточняемых границ горного отвода, определяемых графически по плану и разрезам (профилям), указывается площадь (в гектарах) проекции горного отвода в уточняемых границах на горизонтальную плоскость, дата составления маркшейдерского плана.

Сверху с правой стороны маркшейдерского плана наносится надпись для удостоверения уточненных границ горного отвода должностным лицом Ростехнадзора (Приложение 2).

Масштаб маркшейдерского плана принимается в зависимости от размеров изображаемого участка, но должен быть не мельче 1:5000.

Для горных отводов, имеющих значительную площадь, разрешается предоставление маркшейдерского плана в масштабе 1:100000.

Маркшейдерский план, представленный для оформления уточненных границ горного отвода, изготавливается на материале, обеспечивающем длительное хранение и устойчивость закрепления подписи и печати.

24. При оформлении уточненных границ горного отвода должны быть представлены структурные карты (по кровле и подошве продуктивного горизонта) по каждому промышленному нефтяному, газовому или водному горизонту с указанием границ запасов категорий A + B + C1 и C2 в едином масштабе не менее 1:50000; карта с интегральным контуром запасов углеводородов, а также увязанные со структурными картами геологические разрезы (профили).

На геологических разрезах (профилях) указываются геологическое строение участка недр, тектонические нарушения, замещение пластов, гидрогеологические и инженерно-геологические условия, глубины залегания продуктивных свит и горизонтов, контуры испрашиваемого горного отвода.

При оформлении уточненных границ горного отвода для эксплуатации подземных хранилищ газа и продуктов переработки углеводородов, создаваемых в пористых средах (в водоносной структуре), должны быть представлены структурные карты (по кровле и подошве пластов-ловушек) с указанием границ используемого для хранения участка пласта, а при создании хранилищ в соляном пласте – структурная карта по кровле соленосного горизонта и карта изолиний мощности пласта, используемого для создания камер выщелачивания.

26. К пояснительной записке проекта горного отвода в приложения прилагаются:

копия лицензии на пользование недрами, включая приложения и дополнения к ней;

копии документов, подтверждающих согласование в установленном порядке технологической проектной документации на разработку месторождения углеводородного сырья;

копии документов, подтверждающих постановку на баланс пользователя недр запасов углеводородного сырья (выписки, протоколы и т.п.);

копия лицензии на производство маркшейдерских работ организации, подготовившей проект горного отвода.

В случае, когда организация – пользователь недр привлекает по договору стороннюю организацию для составления проекта горного отвода, прилагается копия договора пользователя недр и сторонней организации.

25. Проект горного отвода и графические материалы подписываются руководителем, главным геологом и главным маркшейдером организации, испрашивающей горный отвод, а подписи скрепляются печатью. В случае, когда организация, испрашивающая горный отвод, привлекает по договору стороннюю организацию, проект горного отвода и графические материалы могут быть вместо вышеуказанных лиц подписаны руководителем, главным геологом, главным маркшейдером сторонней организации, если последняя имеет в необходимых случаях лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности и возможность такого подписания предусмотрена в договоре.

- IV. Порядок оформления уточненных границ

горного отвода

27. Для получения документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, пользователь недр представляет в Ростехнадзор или его территориальный орган письмо (заявку), проект горного отвода с приложениями и графическим материалом. Письмо (заявку) подписывает руководитель организации – пользователь недр или руководитель привлекаемой сторонней организации, если возможность такого подписания предусмотрена в договоре.

28. Проекты горных отводов рассматриваются подразделением Ростехнадзора или его территориального органа, в ведении которого находятся вопросы государственного горного надзора (далее – подразделение Ростехнадзора) и выносят соответствующее решение не позднее 30 календарных дней после его получения. Полномочия по оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов, распределяются (устанавливаются) согласно приказу по Ростехнадзору или его территориальному органу.

В случае необходимости, по требованию подразделения Ростехнадзора пользователь недр предоставляет дополнительные документы и объяснения по вопросам, связанным с уточняемыми границами горного отвода. Подразделение Ростехнадзора в особо сложных случаях или при возникновении существенных разногласий между ним и пользователем недр вправе назначить проведение экспертизы представленных материалов. В этом случае срок принятия решения соответственно продлевается, но не более чем на 10 дней с момента получения дополнительно запрашиваемых документов и объяснений или экспертного заключения.

29. При оформлении документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов, подразделением Ростехнадзора проверяется правильность и обоснованность уточняемых границ горного отвода с учетом требований законодательства о недрах, настоящей Инструкции, а также других нормативных документов.

В случае отказа в оформлении документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов, заявителю направляется письмо за подписью руководителя подразделения Ростехнадзора с обоснованием причин отказа.

30. Проект горного отвода хранится в подразделении Ростехнадзора и у пользователя недр.

31. В состав документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, входят: горноотводный акт, составленный по форме приложения 1, маркшейдерский план с ведомостью координат угловых точек, определяющих уточненные границы горного отвода и не менее двух характерных вертикальных разрезов (профилей).

32. Документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, составляются в трех пронумерованных экземплярах, подписываются руководителем подразделения Ростехнадзора и скрепляются печатью с надписью «Для горных отводов» и наименованием подразделения Ростехнадзора.

33. Первые экземпляры документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, передаются пользователю недр либо в порядке предусмотренном п. 25, передаются сторонней организации. Вторые экземпляры документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, хранятся в подразделении Ростехнадзора. Третьи экземпляры документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, передаются подразделением Ростехнадзора в соответствующий территориальный орган Роснедр.

34. Учет предоставленных документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов, производится по форме приложения 3.

35. Решение территориального органа Ростехнадзора по оформлению уточненных границ горного отвода может быть обжаловано в Ростехнадзоре или в судебном порядке.

36. При изъятии лицензии на пользование недрами и ликвидации (консервации) предприятия по добыче полезного ископаемого документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, подлежат возврату недропользователем в выдавшее их подразделение Ростехнадзора.

37. При несоответствии уточненных границ горного отвода границам безопасного ведения горных работ, создающим угрозу безопасности людей, рациональному использованию запасов, окружающей среде, зданиям и сооружениям, а также в случае изменения условий лицензии на пользование недрами, проектной документации на разработку месторождения, изменения запасов полезных ископаемых по результатам геологического изучения недр, отработки части месторождения и другим причинам, требующим изменения ранее установленных уточненных границ горного отвода, уточненные границы горного отвода могут быть изменены. В этом случае оформляются новые уточненные границы горного отвода в порядке, установленном настоящей Инструкцией. После переоформления горноотводного акта ранее выданный горноотводный акт утрачивает силу.

38. В случае перехода права пользования недрами в соответствии со статьей 17-1 Закона Российской Федерации «О недрах», изменения названия организации – пользователя недр, окончания срока действия горноотводного акта документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, подлежат переоформлению в трехмесячный срок после переоформления соответствующей лицензии на пользование недрами, изменения названия организации или окончания срока действия горноотводного акта. Переоформление осуществляется подразделением Ростехнадзора по заявлению пользователя недр или в порядке, предусмотренным п. 25 сторонней организацией. При этом изменения проекта горного отвода, за исключением маркшейдерского плана и характерных разрезов (профилей), не требуется.

- V. Ответственность за соблюдение и контроль

за выполнением требований настоящей Инструкции

39. В соответствии со ст. 38 Закона Российской Федерации «О недрах» государственный горный надзор за соблюдением всеми пользователями недр законодательства Российской Федерации, утвержденных в установленном порядке требований (правил и норм) по безопасному ведению горных работ, предупреждению и устранению их вредного влияния на население, окружающую природную среду, объекты народного хозяйства, а также по охране недр осуществляют органы государственного горного надзора.

40. В соответствии со ст. 49 Закона Российской Федерации «О недрах» Лица, виновные в нарушении Закона Российской Федерации «О недрах», нарушениях утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, по охране недр и окружающей природной среды, в том числе нарушениях, ведущих к загрязнению недр и приводящих месторождение полезного ископаемого в состояние, не пригодное для эксплуатации, несут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ГОРНООТВОДНЫЙ АКТ

К ЛИЦЕНЗИИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

(СЕРИЯ, НОМЕР, ДАТА РЕГИСТРАЦИИ)

Настоящий  Акт,  удостоверяющий  уточненные  границы   горного

отвода для разработки ____________________________________________________

подземным (открытым) способом, __________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование месторождения и полезных ископаемых)

предоставлен ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, которой предоставлен горный отвод)

Горный отвод расположен ______________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование селения, района, области, края, республики)

и обозначен  на  прилагаемом маркшейдерском  плане горного  отвода угловыми точками _______________________________________________________________,

(перечень угловых точек)

а также на вертикальных разрезах __________________________________________

_______________________________________________________________________

(номера вертикальных  разрезов)

Площадь проекции   горного   отвода,   обозначенная  на  маркшейдерском плане

горного отвода угловыми точками, составляет _______________________ гектаров.

(прописью)

Срок действия Горноотводного акта ______________________________________

Акт, удостоверяющий  уточненные границы горного отвода,  выдан

"__" __________ 20__ г.

__________________________________________________________________

(наименование подразделения Ростехнадзора  или его территориального органа, в ведении  которого находятся вопросы государственного горного надзора)

Настоящий  Акт  составлен  в трех экземплярах, внесен в реестр

_______________________________________________________________________

(наименование подразделения Ростехнадзора  или его территориального органа, в ведении которого находятся вопросы государственного горного надзора)

за № _______

Пользователь недр на предоставленном в уточненных границах горном отводе несет ответственность за соблюдение требований законодательства о недрах.

Горноотводный акт в 30-дневный срок после оформления акта о консервации либо ликвидации организации передается выдавшему его подразделению Ростехнадзора.

Начальник ______________________________________________________________

(наименование подразделения Ростехнадзора  или его территориального органа, в ведении которого находятся вопросы государственного горного надзора)

_________________ М.П.

(подпись)

"__" __________ 20__ г.  № ______

- Приложение 2

Образец надписи

маркшейдерского плана горного

отвода и вертикального разреза

_____________________________________________________________________

(наименование подразделения Ростехнадзора  или его территориального органа, в ведении которого находятся вопросы государственного горного надзора)

по  акту,   удостоверяющему  уточненные границы горного  отвода   от

"__" ____________ 20__ г. № ______, предоставлен ___________________________

(наименование организации)

для разработки __________________________________________________________

(наименование месторождения)

находящегося __________________________________________________________

(наименование селения, района, области, края, республики)

_______________________________________________________________________

Уточненные  границы  горного отвода  обозначены на настоящем плане  угловыми

точками ________________________________________________________________

Акт, удостоверяющий  уточненные границы горного отвода, внесен в реестр _______________________________________________________________________

(наименование подразделения Ростехнадзора  или его территориального органа, в ведении которого находятся вопросы государственного горного надзора)

"__" ________ 20__ г. под № ______

Начальник ______________________________________________________________

(наименование подразделения Ростехнадзора  или его территориального органа, в ведении которого находятся вопросы государственного горного надзора)

_________________

(подпись)

М.П.

"__" __________ 20__ г.  № ______

- Приложение 3

КНИГА УЧЕТА (РЕЕСТР)

ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ УТОЧНЕННЫЕ ГРАНИЦЫ

ГОРНЫХ ОТВОДОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

| № п/п | Дата выдачи документов, удостоверя-ющих уточ-ненные границы горного отвода, и срок их действия | Дата и номер лицензии на пользо-вание недрами и срок ее дейст- вия | Наимено- вание месторож- дения и разрабаты-ваемых видов полезного ископае- мого | Площадь горного отвода в предва-ритель-ных границах, га | Площадь горного отвода в уточнен-ных границах, га | Место- нахождение горного отвода (район, область, край, республика) | Полное наименова-ние и адрес организа-ции поль-зователя недр* | Перечень документов, выданных организа-ции при оформле- нии уточ-ненных границ горного отвода | Отметка о ликвидации или консервации предприятия, об изменении, изъятии документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода с указанием причины | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

*В случаях, предусмотренных п. 22 настоящей Инструкции дополнительно указывается полное наименование и адрес сторонней

организации.