Приложение 2

Предложения по внесению изменений в Федеральные нормы и правила «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», не учтенные в проекте приказа Ростехнадзора на сайте regulation.gov.ru

| № п/п | Требование ФНиП | Предлагаемая редакция ОАО «Сургутнефтегаз» | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2. Настоящие Правила устанавливают требования промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности на следующих опасных производственных объектах нефтегазодобывающих производств (далее – ОПО): бурения и добычи: опорных, параметрических, поисковых, разведочных, эксплуатационных, нагнетательных, контрольных (пьезометрических, наблюдательных), специальных (поглощающих, водозаборных), йодобромных, бальнеологических и других скважин, которые закладываются с целью поисков, разведки, эксплуатации месторождений нефти, газа и газового конденсата, газа метаноугольных пластов, теплоэнергетических, промышленных и минеральных вод, геологических структур для создания подземных хранилищ нефти и газа, захоронения промышленных стоков, вредных отходов производства, а также скважин, пробуренных для ликвидации газовых и нефтяных фонтанов и грифонов (далее - скважины); обустройства месторождений для сбора, подготовки, хранения нефти, газа и газового конденсата. | 2. Настоящие Правила устанавливают требования промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах бурения, добычи нефти, газа и газового конденсата нефтегазодобывающих производств (далее – ОПО). К ОПО бурения, добычи нефти, газа и газового конденсата относятся: - скважины (опорные, параметрические, поисковые, разведочные, эксплуатационные, нагнетательные, контрольные (пьезометрические, наблюдательные), специальные (поглощающие, водозаборные), йодобромные, бальнеологические и другие скважины, которые закладываются с целью поисков, разведки, эксплуатации месторождений нефти, газа и газового конденсата, газа метаноугольных пластов, теплоэнергетических, промышленных и минеральных вод, геологических структур для создания подземных хранилищ нефти и газа, захоронения промышленных стоков, вредных отходов производства, а также скважины, пробуренные для ликвидации газовых и нефтяных фонтанов и грифонов (далее – скважины); - объекты обустройства месторождений для сбора, подготовки, хранения нефти, газа и газового конденсата.» | Опасные производственные объекты нефтегазодобывающих производств разделены на объекты бурения и добычи, а также объекты обустройства месторождений для сбора, подготовки, хранения нефти, газа и газового конденсата, что противоречит пункту 3 приложения 2 Федерального закона от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Закон №116-ФЗ). Все объекты бурения скважин, добычи углеводородного сырья, подготовки и транспортирования нефти до ее пунктов сдачи или отгрузки являются объектами нефтегазодобывающего комплекса в соответствии с разделом 4 Требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.04.2011 №168 (далее – приказ Ростехнадзора №168), устанавливающих требования к идентификации ОПО «Пункт подготовки и сбора нефти», «Система промысловых трубопроводов», «Площадка насосной станции» для их регистрации в государственном реестре и, следовательно, должны быть классифицированы по пункту 3 приложения 2 Закона №116-ФЗ, в соответствии с которым класс опасности для объектов добычи нефти, газа и газового конденсата устанавливается по процентному содержанию сернистого водорода в объеме добываемой продукции. Пользователю недр, в соответствии с положениями Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» предоставляются в пользование для добычи полезных ископаемых не отдельные скважины, используемые для подъема на поверхность углеводородного сырья, а конкретный лицензионный участок недр. Все имеющиеся на лицензионном участке недр объекты связаны единым технологическим циклом производственных процессов бурения, добычи, подготовки и транспортирования углеводородного сырья, который заканчивается сдачей готовой продукции на коммерческом узле учета отгружаемой продукции. Понятие «объект нефтедобычи» как единый имущественно-технологический комплекс, включающий сооружения, технологические установки и оборудование, обеспечивающий осуществление добычи, сбора, подготовки и транспортировки нефти для сдачи в магистральный нефтепровод, определено Правилами подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.02.2011 №90 «О порядке подключения объектов нефтедобычи в магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти», что соответствует установленному разделом 4 приложения к приказу Ростехнадзора №168 перечню ОПО нефтегазодобывающего комплекса. Согласно статье 2 Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК» к объектам ТЭК относятся, в частности, объекты нефтедобывающей промышленности. Деление объектов нефтегазодобывающего комплекса на объекты бурения, добычи и обустройства месторождений противоречит указанным выше нормативным правовым актам, а также концепции государственной политики в части снижения излишних административных барьеров и административного давления, проверок ОПО и концентрации внимания органов государственного надзора на действительно потенциально опасных объектах. |
| 2 | 69. Для талевой системы буровых установок и агрегатов по ремонту скважин должны применяться канаты талевые и грузовые, предусмотренные заводом – изготовителем буровых установок и агрегатов по ремонту скважин | 69. Для талевой системы буровых установок и агрегатов по ремонту скважин должны применяться грузовые и талевые канаты, соответствующие их техническим характеристикам, имеющие разрешение на применение в составе талевой системы буровых установок и агрегатов по ремонту скважин, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. | Отечественная и зарубежная промышленность производит талевые канаты различной конструкции, предназначенные для применения в составе талевой системы буровых установок и агрегатов по ремонту скважин. Заводом - изготовителем буровых установок и подъемных агрегатов невозможно заранее предусмотреть всю номенклатуру талевых канатов, предназначенных для применения в составе талевой системы. |
| 3 | 721. Металлические трубы промысловых трубопроводов должны соединяться сваркой. Фланцевые и резьбовые соединения допускаются лишь в местах присоединения запорной арматуры, регуляторов давления и другой аппаратуры, а также контрольно-измерительных приборов. Запрещается присоединение к трубопроводу фланцевой запорной арматуры сваркой. В начале и конце каждого трубопровода следует устанавливать запорные устройства для экстренного вывода трубопроводов из эксплуатации. Запорные устройства должны также устанавливаться на опасных участках. | 721. Металлические трубы промысловых трубопроводов могут соединяться сваркой, или другим методом, согласованным с органами Ростехнадзора. Фланцевые и резьбовые соединения допускаются лишь в местах присоединения запорной арматуры, регуляторов давления и другой аппаратуры, а также контрольно-измерительных приборов. Запрещается присоединение к трубопроводу фланцевой запорной арматуры сваркой. В начале и конце каждого трубопровода следует устанавливать запорные устройства для экстренного вывода трубопроводов из эксплуатации. Запорные устройства должны также устанавливаться на опасных участках (пересечение с водными преградами, автомобильными и железными дорогами, технологическими коммуникациями). | Для соединения труб с внутренним защитным покрытием применяются специальные соединительные элементы (соединительные муфты), исключающие его повреждение при монтаже трубопровода (метод Батлера). |
| 4 | 723. Контроль качества сварных соединений трубопроводов проводится в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Напорные нефтепроводы и газопроводы диаметром 159 мм и выше, имеющие участки, относящиеся к особо опасным (пересечение с водными преградами, автомобильными и железными дорогами, технологическими коммуникациями), должны быть подвергнуты предпусковой внутритрубной приборной диагностике либо внутритрубной приборной диагностике в составе всего трубопровода. Нефтегазопроводы и водопроводы, имеющие участки, относящиеся к особо опасным (пересечение с водными преградами, автомобильными и железными дорогами, технологическими коммуникациями), разрешается подвергать иной предпусковой приборной диагностике. | 723. Контроль качества сварных соединений трубопроводов проводится в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Напорные нефтепроводы и газопроводы диаметром 159 мм и выше, имеющие участки, относящиеся к особо опасным (пересечение с водными преградами, автомобильными и железными дорогами, технологическими коммуникациями), должны быть подвергнуты предпусковой внутритрубной приборной диагностике либо внутритрубной приборной диагностике в составе всего трубопровода при условии оборудования его камерами приема (пуска) очистных устройств. Нефтегазопроводы, и водопроводы и газопроводы IV класса (согласно СП 34-116-97), имеющие участки, относящиеся к особо опасным (пересечение с водными преградами, автомобильными и железными дорогами, технологическими коммуникациями), разрешается подвергать иной предпусковой приборной диагностике. | Применение приборов внутритрубной диагностики возможно при наличии специальных камер приема (пуска). |
| 5 | 731. Выкидные трубопроводы, непосредственно связанные со скважинами, должны быть оборудованы запорными устройствами, перекрывающими поток жидкости из скважины при аварийной разгерметизации нефтегазоконденсатопровода. Разрешается применение дистанционно управляемых запорных устройств, если параметры работы скважины контролируются дистанционно и запорные устройства могут быть закрыты с пульта управления. | 731. Выкидные трубопроводы, непосредственно связанные со скважинами, могут быть оборудованы дополнительными запорными устройствами, перекрывающими поток жидкости из скважины при аварийной разгерметизации нефтегазоконденсатопровода, в соответствии с проектной документацией. Разрешается применение дистанционно управляемых запорных устройств, если параметры работы скважины контролируются дистанционно и запорные устройства могут быть закрыты с пульта управления. | Роль запорных устройств, перекрывающих поток жидкости из скважины при аварийной разгерметизации нефтегазоконденсатопровода успешно выполняют задвижки фонтанной арматуры скважины. |
| 6 | 747. Запрещается эксплуатация трубопроводов, предназначенных для перекачки взрыво-, пожароопасных и агрессивных газов и продуктов при наличии "хомутов" и других устройств, применяемых для герметизации трубопроводов в полевых условиях. Разрешается временная установка хомутов на трубопроводах для предотвращения растекания жидкости до начала ремонта. Перед выполнением ремонтных работ на действующих трубопроводах должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения ремонтных работ. | 747. Запрещается эксплуатация трубопроводов, предназначенных для перекачки взрыво-, пожароопасных и агрессивных газов и продуктов при наличии "хомутов" и других устройств, применяемых для временной герметизации трубопроводов с целью предотвращения растекания жидкости до начала ремонта. Допускается применение в качестве герметизирующих устройств специальных сертифицированных приспособлений (герметизирующих муфт и т.п.), имеющих срок службы и предназначенных для восстановления прочностных характеристик поврежденных участков трубопровода до вывода его в капитальный ремонт. Перед выполнением ремонтных работ на действующих трубопроводах должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения ремонтных работ. | Существуют технологии, позволяющие эксплуатировать трубопровод в проектном режиме на протяжении длительного периода времени (до 30 лет) с поврежденными участками, восстановленными путем монтажа специальных герметизирующих муфт. Необходимо предусмотреть возможность применения в качестве герметизирующих устройств специальных сертифицированных приспособлений (герметизирующих муфт и т.п.), имеющих срок службы и предназначенных для восстановления прочностных характеристик поврежденных участков трубопровода до вывода его в капитальный ремонт. |
| 7 | 754. Трубопроводы должны быть защищены от замерзания тепловой изоляцией, а при необходимости оборудованы обогревом. | 754. Трубопроводы должны быть защищены от замерзания тепловой изоляцией, а при необходимости оборудованы обогревом. Также для защиты трубопровода от замерзания допускается также применение ингибитора гидрато- и льдообразования и увеличение глубины заложения трубопровода. | Исходя из действующей редакции пункта 754 все трубопроводы должны быть защищены тепловой изоляцией. Целесообразно предусмотреть альтернативные способы защиты трубопроводов от замерзания с целью исключения необоснованных финансовых затрат организаций, эксплуатирующих ОПО. |